使用UPS的重要性
電腦越來越普及化也越來越便宜,漸漸的被歸納到家電基本配備。事實是把電腦當家庭影音育樂平台時大可把它當成家用電器,當機就重開,壞了舊了就買新,但如果把電腦當成應用的生財工具就要注重運算的準確性和資料的安全性,從這個角度看電腦的身份十足就是公司或個人重要的電子設備或生財器具.需要有更嚴格的環境要求.
當然,因工作場所的限制,無法要求達到實驗室或機房的供電和環境品質.從這個角度來了解電腦設備的周邊設置以規劃改善方案是必要的基本常識
常和大家開個玩笑---七月半到了所以電腦常出狀況.沒說錯,講的當然是指七月半用電量大增及供電品質不穩定或溫度過高造成電腦頻出狀況的現象.這現象我們分別從電 ,熱 ,磁 三個角度來說明.
供電品質---電磁干擾( EMI),突波,供電不穩定
電磁干擾簡單的解釋是電子設備或線路產生的雜訊透過供電線路串入到其它電子設備,最容易看到的現象是使用吹風機時會影響到電視畫面雜訊或音響.收音機.發出雜音,對電腦的影響雖沒法直接看到聽到,但造成的影響仍然不可忽視.
發生實例:
1.看到很多公司用電狀況是拉一條延長線，又接一條延長線，再接一條延長線，上面接了三、四台電腦和其它電器用品。
2.更誇張的是OA辦公室，由一條電源來自總開關，然後分接到每一隔間的插座上，一分接就是八個隔間的插座，每個隔間都接了不同的三 C 產品, 當辦公室接二連三開電腦,開到第三台電腦時，其中某一台電腦畫面就輕晃一下!!不要小看此現象。(常說慢性病不是一天造成的，電腦也是一樣)! 日積月累後機器便無法開啟、XP需要重灌都是慢慢累積而成的。

3.再來常見的就是加工廠有大型機械，空壓機、車、銑、磨、鉋、衝、放電加工.....等工具母機，都是常見的電腦殺手。
實際案例: XX家公司因為延長線上插了一支吹風機，當吹風機一開啟，電腦的數字、圖就跳異常，印出來的貨單的數字變成double兩筆，應收帳款異常的現象。
解決方案: 加裝UPS不斷電系統，但重點是UPS要有AVR（穩壓的功能）才能將電壓穩定在90伏~110伏，不至於有突波干擾的狀況而傷害到電腦主機或WinXP及應用軟體。
4. XX 電子公司隔壁有大型馬達，馬達一運轉，電腦雖然仍可運作，但 畫面會有怪狀況，會有不是自己執行的程式跑出來,馬達一關閉就又回覆正常會!!OK。

電壓不穩的現象:

1.報表數值不對 2.單據被破壞或消失3.KEY 貨單報錯誤訊息
環境因素--熱,灰塵,空氣污染
產生的現象:
跑資料時突然變的很慢，或者是等了很久很資料才會出現!!突然變成慢烏龜，而且有忽而快忽而又慢的情況。最主要原因是電腦會自動降低運算速度,久久才計算出不正確的數字

這種狀況是電腦零件CPU  POWER過熱 日子久了會造成電腦的負荷.而產生當機,無法正常運作的主因!!
實際案例:
 XX家公司將主機搬到西曬的倉庫桌下，倉庫的溫度本身很高,又將電腦緊靠桌子牆角，造成散熱不良,出貨的商品又堆在電腦 四周造成散熱不良。
電腦主機放在牆腳當做吸塵器,日子久了風扇負荷過重,最後風扇不會運轉,造成散熱不良
解決方案: 加裝電風扇，電腦離牆最少10~20公分，讓電腦充分散熱即可,或移到溫低通風的地方,就能獲得改善。

磁場
產生的現象:
WinXP或2000，原本進入時無需輸入任何密碼，但受磁影響，出現出現輸入密碼對話框，但密碼對劃框又呈現灰色狀態，無法輸入密碼很奇怪的情形。像中毒，但判斷又不像中毒，又掃不到毒，就是怪，但又有苦難言，這就是不正常的現象，但又解決不掉。
實際案例:
原本磁場的影響也可歸入電磁干擾的範圍,發生的機會比較少但實務上遇到過兩起特殊案例所以單獨提出來說說.
1. 加蓋的鐵皮工廠區,有台靠近石棉牆壁的電腦畫面閃爍當機不曾間斷,網路傳輸資料不正確,追查原因發現牆外是輸配電線路,供應另外一個工廠龐大的電力,因為是非法配電所以不是架在電線桿上而是放在地下緊貼著牆壁固定,所以隔壁的大電力所產生的磁場造成讓電腦無法正常運作的元兇.
2. 新買的螢幕閃爍,向原廠商換貨幾次仍然發生一樣的狀況,追查原因發現螢幕後面是裝璜過的假牆壁,目的是蓋住難看的供電變壓器.
解決方案: 除了電腦搬家，否則無解，人長期處在高磁力線的環境
身體健康都有可能受到影響了,更何況是精密的電子設備.。

解決方案
目前所遇的問題有百分之99,大多都由電磁干擾( EMI),突波,供電不穩定所產生, 所以解決方案是準備ON-LINE (在線式)UPS就能解決問題!!
內部網路不只是主機必需俱備UPS,各工作站,甚至IP分享器,集線器都應外加ON-LINE (在線式)的UPS
ON-LINE (在線式)不斷電系統:

早期的不斷電系統分為在線式(ON-LINE)及離線式(OFF-LINE)兩大類，最近已有廠商推出在線互動式(LINE INTERACTIVE)，其特性介於在線式與離線式之間，但就其動作特性與供電方式而言，應歸類於離線式。

Off-line UPS是當市電正常供電時，電腦用電直接由市電供應,遇市電中斷才轉由電池供電,因此當市電不穩定時負載用電一樣不穩定.

On-line UPS，則是當市電正常供電時，先經整流迴路轉變成直流,再經過變流器的轉換成交流電力給負載使用和off-line UPS直接由市電供應比較On-line UPS的輸出對市電雜訊、突波衰減能力最佳，輸出電路最穩定.
PS:UPS 是避免非人為的因素,造成電腦損壞
        WINXP 損壞

        更重要的事不要因為電腦資料而破壞心情
